## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

### Identificadores del producto

Nombre del producto: Sellador vertible de un paso EverGuard

### Usos relevantes y usos no recomendados identificados de la sustancia o mezcla

Usos identificados: Sellador

# Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Proveedor	:	GAF

1 Campus Drive,

Parsippany, NJ 07054 EE. UU.

Teléfono:	:	877-GAF-ROOF

# Número de teléfono para emergencias

Teléfono de emergencia las 24 horas:	800-424-9300 (ChemTrec)

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación del GHS de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS)

Sensibilización de la piel	Categoría 1B

Reproductivo:	Categoría 2

### Pictograma:

Palabra clave: Advertencia

### Indicaciones de peligro

Se sospecha que afecta a la fertilidad o al feto. Puede causar una reacción alérgica en la piel.

### Medidas de precaución:

Reciba, lea y siga todas las instrucciones de seguridad antes de su uso. Evite respirar polvos/humos/gases/niebla/vapores/rocío.

No se permite retirar la vestimenta contaminada del lugar de trabajo. Use gafas, máscaras para el rostro, vestimenta de protección, guantes protectores.

Si el producto entró en contacto con la piel: Lave con abundante agua. Tratamiento específico (consulte esta etiqueta).

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Siga enjuagando.

Si se produce irritación en la piel: Obtenga asesoramiento o atención médica. Si la irritación ocular persiste: Obtenga asesoramiento o atención médica.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

CARCINOGENICIDAD:	No aplica.

## COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

| Componentes peligrosos |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE QUÍMICO | N.º de CAS | % de peso |
| Sebacado de Bis(2,2,6,6,-tetrametil-4-piperidilo) | 52829-07-9 | 0.1-1 |
| Viniltrimetoxisilano | 2768-02-7 | 0.1-1 |

El resto de los ingredientes no son peligrosos o tienen una concentración inferior al 1 % (o al 0.1 % si se trata de carcinógenos, toxinas reproductivas o sensibilizadores respiratorios).

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

### Descripción de las medidas de primeros auxilios Consejo general

Consulte a un médico. Muéstrele esta hoja de datos de seguridad al médico.

### En caso de inhalación

Muévase donde respire aire fresco. Si tiene dificultad para respirar, inhale oxígeno. Obtenga atención médica inmediata si se presentan síntomas.

### En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa contaminada. Si es sobre la piel, lave de inmediato con jabón y abundante agua durante al menos 15 minutos. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si se producen irritaciones o erupciones en la piel: Obtenga atención médica.

### En caso de contacto con los ojos

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Siga enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Obtenga asesoramiento o atención médica.

### En caso de ingestión

NO induzca el vómito. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consulte a un médico.

# Síntomas y efectos más importantes, graves y tardíos

Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en la etiqueta (consulte la sección 2.2) o en la sección 11.

# Se debe obtener atención médica inmediata y el tratamiento especial necesario

No hay datos disponibles.

## MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

### Medios de extinción Medios de extinción adecuados

Use agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, producto químico seco o dióxido de carbono.

### Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

La descomposición térmica puede liberar gases, vapores y humo irritantes, corrosivos o tóxicos.

### Consejos para bomberos

Los bomberos en incendios incipientes deben usar protección para los ojos. Los bomberos estructurales deben usar equipo de respiración autónomo y equipo de protección completo. Aísle los materiales que aún no estén involucrados en el incendio y proteja al personal. Mueva los contenedores del área del incendio si esto se puede hacer sin riesgo; de lo contrario, enfríe con un rociador de agua aplicado cuidadosamente. Si es posible, evite que el agua de escorrentía ingrese a los desagües pluviales, cuerpos de agua u otras áreas ambientalmente sensibles.

### Otra información

Use agua pulverizada para enfriar los recipientes sin abrir.

## MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use equipo de protección personal. Evite respirar los vapores, la niebla o el gas. Garantice una ventilación adecuada. Para conocer la protección personal, consulte la sección 8.

### Precauciones ambientales

Evite fugas o derrames, siempre que sea seguro hacerlo. No permita que el producto ingrese a los desagües.

### Métodos y materiales para contención y limpieza

Contenga el derrame si es seguro hacerlo. Evite el ingreso a desagües, alcantarillas y otras vías fluviales. Remoje con un material absorbente no combustible y colóquelo en un recipiente adecuado para su eliminación. Elimine según los procedimientos locales, estatales y federales aplicables (consulte la sección 13).

### Referencia a otras secciones

Para la eliminación, consulte la sección 13.

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### Precauciones para un manejo seguro

Use con ventilación adecuada. Mantenga alejado del calor, las chispas y las llamas al descubierto. -No fumar. Lávese bien las manos después del manejo. No coma, beba ni fume mientras usa este producto. Aplique buenas prácticas higiénicas.

### Condiciones para un almacenamiento seguro, lo que incluye cualquier incompatibilidad

Manténgase alejado de llamas abiertas y de altas temperaturas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

## CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### Parámetros de control

Componentes con parámetros de control en el lugar de trabajo

Sebacado de Bis(2,2,6,6,-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9): Límites de Exposición Ocupacional (OEL) no establecido silano ethenyltrimetoxi - (2768-02-7): OEL no establecidos

### Controles de exposición

Controles de ingeniería adecuados

Maneje el producto de acuerdo con las prácticas recomendadas de higiene y seguridad industrial. Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral.

### Equipo de protección personal Protección ocular/facial

Anteojos de seguridad o gafas químicas, según corresponda, para evitar el contacto con los ojos.

### Protección para la piel

Use guantes resistentes a los productos químicos de este material cuando haya posibilidades de un contacto prolongado o reiterado. Tenga en cuenta que la sustancia química puede penetrar en los guantes. Se recomienda realizar cambios frecuentes. Los guantes deben estar clasificados en virtud de la norma EN 374 o la norma F1296 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM). Los materiales sugeridos para los guantes son: Neopreno, caucho de nitrilo/butadieno, polietileno, alcohol etilvinílico laminado, PVC o vinilo. El proveedor de guantes puede recomendar guantes adecuados para esta aplicación específica.

### Protección corporal

Use mangas largas y equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) u overoles a prueba de productos químicos para minimizar la exposición corporal.

### Protección respiratoria

Mantenga las concentraciones de contaminantes transportados por el aire por debajo de las pautas mencionadas anteriormente, si corresponde. Si es necesario, use solo protección respiratoria autorizada en la Norma Federal de Protección Respiratoria de la OSHA de los EE. UU. (título 29 de CFR, 1910.134), normas estatales equivalentes de los EE. UU.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:	Pasta

ASPECTO Y OLOR:	White

UMBRAL DE OLOR (PPM):	No disponible

PRESIÓN DEL VAPOR (mmHg):	No disponible

DENSIDAD:  	No disponible

TASA DE EVAPORACIÓN (nBuAc = 1):	No disponible

PUNTO DE EBULLICIÓN (°F):	No disponible

PUNTO DE CONGELACIÓN (°F):	No disponible

pH:	No disponible

VISCOSIDAD, dinámica	No disponible

SOLUBILIDAD EN AGUA:	No disponible

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:	No disponible

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN	No disponible

LEL	No disponible

UEL	No disponible

VOC	<150 g/L

## ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Reactividad

No hay datos disponibles

### Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna conocida.

### Condiciones que se deben evitar

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y manejo recomendadas.

### Materiales incompatibles

Ninguna conocida.

### Productos de descomposición peligrosos

Ninguna conocida.

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Síntomas/efectos:	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que puede ser perjudicial para la fertilidad.

Se sospecha que puede ser perjudicial para el feto.

Síntomas/efectos después de la inhalación:	Puede provocar irritación de las vías respiratorias. Síntomas/efectos después del contacto con la piel:	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Síntomas/efectos después del contacto con los ojos:	Puede provocar irritación ocular.

Síntomas/efectos después de la ingestión:	Puede causar irritación gastrointestinal.

Síntomas crónicos:	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que puede ser perjudicial para la fertilidad.

Se sospecha que puede ser perjudicial para el feto.

### Irritación del producto

El contacto con este producto puede irritar la piel y los ojos expuestos.

### Toxicidad reproductiva

Se sospecha que puede provocar problemas de fertilidad o ser perjudicial para el feto.

### Toxicidad específica sobre órganos diana (exposición única)

No hay datos disponibles.

### Toxicidad específica sobre órganos diana, exposición reiterada

No hay datos disponibles.

### Peligro de aspiración

No hay datos disponibles.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1	Toxicidad

Actualmente no hay datos específicos disponibles sobre los efectos de este producto en plantas o animales.

### Potencial bioacumulativo

No hay datos disponibles

### Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

### Resultados de la evaluación de PBT y vPvB

La evaluación de PBT/vPvB no está disponible ya que no se requiere/no se realiza la evaluación de seguridad química

### Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

## CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

### 13.1	Métodos de eliminación de desechos

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con las normas locales, estatales y federales aplicables.

## INFORMACIÓN DE TRANSPORTE DOT (EE. UU.)

No regulado.

## Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)

No regulado.

## Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

No regulado.

## INFORMACIÓN NORMATIVA

INFORME SARA 313:

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA):  Todos los componentes de este producto se enumeran en el inventario de productos químicos de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los EE. UU.

## SARA 311/312:

Salud grave:	Sí	Salud crónico: Sí	Incendio:	No	Reactividad: No

CANTIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL UMBRAL DE SARA DE EE. UU.: No hay cantidades de planificación de umbral específicas para este producto. Es posible que se aplique el umbral de presentación de requisitos de inventario y presentación de SDS federal predeterminado de 10,000 lb. (4,540 kg), según el Título 40 del CFR, Sección 370.20.

CANTIDAD REPORTABLE (RQ) DE CERCLA DE EE. UU.: Ninguna conocida

## LEY DE APLICACIÓN DE AGUA POTABLE SEGURA Y MATERIALES TÓXICOS DE CALIFORNIA (PROPUESTA 65):

Ninguna conocida.

## INVENTARIOS QUÍMICOS INTERNACIONALES:

La lista de los componentes en los inventarios químicos de cada país es la siguiente: Asia Pacífico:	Indicado

Inventario australiano de sustancias químicas (AICS):	Indicado

Lista Coreana de Sustancias Químicas Existentes (ECL):	Indicado

Inventario Japonés de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (ENCS):

Indicado

Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas (PICCS):	Indicado

TSCA de los EE. UU.:	Indicado

## OTRA INFORMACIÓN

| Clasificación del Sistema de Información de Materiales Peligrosos (HMIS) |  |
| --- | --- |
| Riesgos para la salud: | 2 |
| Riesgos crónicos para la salud: | 0 |
| Inflamabilidad: | 0 |
| Riesgo físico | 0 |
| Clasificación de la Asociación Nacional para la Prevención de Incendios (NFPA) |  |
| Riesgos para la salud: | 2 |
| Riesgo de incendio: | 0 |
| Peligro de reactividad: | 0 |

COMENTARIOS ADICIONALES:

Ninguno.

## FECHA DE LA SDS ANTERIOR:

Febrero de 2024

## CAMBIOS DESDE LA SDS ANTERIOR:

Actualizaciones a las Secciones 2, 3 y 8.

Esta información hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se utiliza en combinación con cualquier otro material o proceso. A nuestro leal saber y entender, esa información es precisa y confiable a la fecha en que fue recopilada. No obstante, no se ofrece ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, confiabilidad o integridad. El usuario tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad e integridad de dicha información para su uso particular. La empresa no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que puedan ocurrir a partir del uso de esta información.

Ninguna parte de este documento debe interpretarse como una recomendación de uso que infrinja patentes válidas, ni como una extensión de una licencia para patentes válidas.